| PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

I.Lý thuyết:

Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

* Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:

- Cách mắc hai đèn, cầu chì, công tắc trong mạch điện như thế nào?

+Hai đèn được mắc song song nhau và được nối với dây trung tính (O) của mạch điện.

+ Cầu chì và công tắc được nối với dây pha (A) của mạch điện.

* Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

- Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

+ Bước 1: Vẽ đường dây nguồn.

+Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.

+ Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.

+Bước 4:Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

* So sánh điểm giống và khác nhau giữa công tắc hai cực và công tắc ba cực.

- Bên ngoài: Đều giống nhau có vỏ và bộ phận tác động.

- Bên trong: Giống nhau:đều có bộ phận tiếp điện.

Khác nhau: Công tắc hai cực có 1 cực động, 1 cực tĩnh.

Công tắc ba cực có 1 cực động và 2 cực tĩnh.

* Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:

- Nêu cách mắc hai công tắc 3 cực trong mạch điện?

* Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

II. Bài tập

A. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1:Công tắc dùng để điều khiển:

- Đóng cắt mạch điện có cường độ nhỏ.              B.  Đóng cắt dòng điện có cường độ nhỏ.

- Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng.                      D. Câu a, b, c đều sai.

Câu 2: Cầu chì là khí cụ điện dùng để:

A. Bảo vệ mạch điện.

B. Đóng cắt thiết bị điện.

C. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.

D. Bảo vệ quá tải cho thiết bị, đường dây.

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt của một mạch điện, cần xác định yếu tố nào sau đây?

| A. Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện. | C. Cách lắp đặt các phần tử trong mạch điện. |
| --- | --- |
| B. Các thiết bị cần lắp vào bảng điện. | D. Cả 3 phương án trên |

Câu 4: Lắp đặt mạch điện  hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị:

A. Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

B. Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

C. Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

D. Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

Câu 5: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

A. Đèn huỳnh quang.

B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

C. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

D. Một công tắc ba cực điều khiển  hai  đèn.

Câu 6: Trong mạch điện gia đình thì cầu chì được mắc được mắc như thế nào?

A. Cầu chì mắc trên dây trung hòa và sau công tắc

B. Cầu chì mắc trên dây pha và sau công tắc

C. Cầu chì mắc trên dây pha và trước công tắc

D. Cầu chì mắc trên dây trung hòa và trước công tắc

Câu 7: Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

A. Để đảm bảo an toàn  điện.

B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

C. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.

D. Không thuận tiện khi sử dụng.

Câu 8: Để kiểm tra rò điện của các dụng cụ điện bằng kim loại ta dùng dụng cụ nào sau đây :

- Bút thử điện	.			B. Kìm.

- Tua vít.					D. Tất cả đều đúng.

B. Tự luận

Câu 1: – Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử nào của mạng điện?

Câu 2: Hãy cho biết tên của mạch điện sau :

Câu 3: Em hãy vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện gồm: Một cầu chì, hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Phần A trắc nghiệm:

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | B | B | D | A | A |

Phần B tự luận:

Câu 1:  Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử của mạng điện sau.

1. Kiểm tra dây dẫn điện

2. Kiểm tra cách điện của mạng điện

3. Kiểm tra các thiết bị điện

a. Cầu dao, công tắc.

b. Cầu chì.

c. ổ cắm điện và phích cắm điện.

4. Kiểm tra các đồ dùng điện

Câu 2: Đây là mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (mạch điện đèn luân phiên)

Câu 3: Học sinh tự vẽ